SUMO MINI 10X10

Команда, вам предстоит спроектировать боевого робота сумо. Сейчас тут будут накиданы все вводные)

Технические требования к роботу:

- Масса не более - 500 г

- Габаритные размеры в горизонтальной плоскости - (10 х 10) см max

- Вертикальный размер не ограничен

- Робот не должен физически разделяться на части и должен оставаться единым целым

- Робот должен быть полностью автономным

- Шины и другие компоненты робота, контактирующие с рингом, не должны быть способны поднять и удерживать лист A4 плотностью 80 г/м2 более, чем 2 секунды

- Робот не должен быть способным каким-либо образом повредить ринг, других роботов или нанести травмы людям

Что вы получаете на старте проекта:

- Печатную плату

- Электронные компоненты, датчики

- Моторы с редукторами, диски, шины

- Аккумуляторы 18650 3 шт.

- Документацию на ключевые компоненты и электрическую схему платы

- Готовый проект для микроконтроллера ATMega168 на языке Си

- Программатор USBasp

- Ринг

- Массогабаритный макет робота

- 3D модель робота

Что нужно сделать:

- Спаять плату управления роботом

- Собрать аккумуляторную сборку из 3х элементов 18650 подключенных последовательно. Напряжение питания робота 12В

- Скомпилировать проект для микроконтроллера ATMega168 в любой IDE (Microchip Studio или MPLAB для VSCODE)

- Прошить микроконтроллер;

- Внести улучшения в код и рассказать об этом;

- Доработать 3D модель корпуса робота для установки аккумуляторов 18650 и обеспечить достаточно плотную компоновку всех датчиков, электроники и силовой части, чтобы удовлетворить техническим требованиям

- Когда робот будет собран, нужно разместить робота на краю ринга так, чтобы колеса касались белой границы. Когда робот будет включен и инициализирован, он должен самостоятельно обнаружить массогабаритный макет и вытолкнуть его за пределы ринга. При этом робот не должен выпасть из ринга

- На защите проекта вам представиться возможность сразиться с роботом победителем соревнований РОБОФИНИСТ